PROYECTO DE MANUAL DE OPERACIONES PARA RECONSTRUCCION DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA

- INGRESO DEL MOTOR

- Recepción del motor

Al recibir un motor o sus partes componentes proceder de la siguiente manera:

  - Identificación (modelo, tipo de combustible, etc.).

  - Anotación de las piezas que ingresan y estado de las mismas.

  - Causas y anomalías que causaron el desarme del mismo (por ejemplo: falta de presión de aceite, corte de correa de distribución, recalentamiento, etc.).

- Desarme

El desarme de las piezas para su lavado es fundamental hacerlo con las herramientas adecuadas.  En el caso de ser necesario, hacer un lavado previo.

- Lavado

Es fundamental para la realización de un buen trabajo e inspección, un lavado profundo con los productos químicos adecuados.  Retirar tapones de agua y galerías de aceite para lograr la limpieza y desincrustación correspondiente.  Volveremos con un lavado final y previo ajuste del mismo.

- Medición e inspección

Haremos una inspección visual y dimensional para verificar que piezas de acuerdo a las especificaciones técnicas del motor necesitan rectificación, deben ser sustituidas o reutilizadas en las actuales condiciones.

- Block de motor

  - Inspección de roscas y espárragos.

  - Inspección visual de fisuras.

  - Prueba de estanqueidad.

  - Medir diámetro, ovalización y conicidad de los cilindros.

  - Controlar plenitud.

  - Controlar diámetros de alojamientos de bancadas.

  - Controlar alineación de bancadas.

  - Controlar luz de aceite en los motores que trabajan con bujes de levas y/o alojamientos en los que trabajan sin bujes de levas.

  - Controlar alojamientos de botadores.

  - Controlar altura de block.

  - Controlar en los motores de camisas húmedas apoyo de pestañas y alojamientos de gomas de camisas.

  - En los motores de camisas secas que deban ser reemplazas, controlar alojamientos de camisas, determinar interferencia y controlar altura de pestañas previo a la instalación de camisas nuevas.

  - Controlar inyectores de aceite.

- Cigüeñal

  - Controlar en detector de fisuras.

  - Controlar roscas de volante y polea.

  - Controlar chaveteros y engranajes.

  - Controlar buje de directa.

  - Controlar pistas de retenes (desgaste y diámetros).

  - Medir diámetro y ovalización de los muñones de bielas y bancadas.

  - Controlar alineación.

  - Controlar laterales de apoyo axial.

  - Controlar medida de interferencia de polea y engranaje de distribución.

  - Controlar dureza de muñones de bielas y bancadas.

- Árbol de Levas, Eje intermediario, Árbol balanceador

  - Controlar en detector de fisuras.

  - Controlar chiveteros y engranajes.

  - Controlar roscas.

  - Controlar pistas de retenes.

  - Controlar desgaste y ovalización de muñones.

  - Controlar alineación.

  - Controlar estado de las levas.

  - Controlar dureza.

  - Controlar diámetro y ovalización de muñón de compresor.

- Tapa de cilindros

  - Controlar altura.

  - Inspeccionar fisuras y estanqueidad.

  - Controlar planitud.

  - Controlar de vástagos de válvulas en guías y/o alojamiento de tapa.

  - Controlar asiento de válvula y altura en relación a la superficie.

  - Controlar precámaras, roscas y espárragos.

  - Controlar bancadas ejes de levas.

  - Controlar alojamiento de botadores.

  - Controlar ranuras, chaveteros de válvulas y chavetas.

  - Control punta de la válvula y asiento.

  - Controlar altura y tensión del resorte.

  - Controlar superficie de contacto de botadores con la leva.

  - Controlar superficie de contacto del botador con el vástago de la válvula y/o varilla de válvula.

  - Controlar diámetros de botadores.

  - Controlar superficie de contacto de balancines.

  - Controlar eje de balancines.

  - Controlar bujes de balancines.

  - Controlar varillas levanta válvulas.

- Bielas

  - Controlar peso en balanza específica.

  - Controlar bulones y tuercas.

  - Controlar interior de cojinetes y bujes de biela.

  - Controlar escuadrado.

  - Controlar distancia entre centro de los alojamientos.

- Bomba de aceite

  - Inspección visual de engranajes y/o varillas de comando.

- Volante

  - Controlar asiento del disco embrague.

  - Controlar corona de arranque.

  - Controlar orificios y guías de fijación.

- Poleas

  - Controlar fisuras.

  - Controlar excentricidad.

  - Controlar pistas de retenes.

  - Controlar chaveteros.

  - Controlar alojamiento e interferencia con el cigüeñal.

- Compresor de aire

  - Controlar diámetro, ovalización y conicidad del cilindro.

  - Controlar biela con el procedimiento de bielas.

  - Controlar plenitud, fisuras y válvulas de la tapa.

- PROCESO DE RECTIFICACION

De acuerdo a lo observado en puntos anteriores se determinará los servicios de rectificación necesarias.

- Block

  - Rectificar y bruñir cilindros.

  - En motores con camisas secas es aconsejable, bruñir el alojamiento previo a la colocación de las mismas, para lograr una mejor transferencia de calor (es muy importante la interferencia adecuada y la colocación de las camisas con prensas especificas).

  - Rectificar superficie de block.

  - Repasar y/o reparar roscas y espárragos.

  - Alesar alojamientos de bancadas y retenes.

  - Reemplazar bujes de levas, balanceadores, eje intermediario y alesar.

  - Reparar alojamiento de botadores.

  - Mecanizar asiento de pestaña de camisas.

  - Dar altura de camisas.

Nota: es aconsejable para el rectificado y bruñido de cilindro, hacerlo con una placa que simula la tapa de cilindro con el torque correspondiente a la misma.

- Cigüeñal

  - Reparar chaveteros y pista de retén.

  - Reparar roscas de volante y polea.

  - Rectificar muñones de bielas y bancadas.

  - Escariar orificios de lubricación.

  - Balanceo dinámico.

  - Cambiar tapones de cigüeñal.

  - Pulir cigüeñal.

  - Control final de dimensiones, dureza y alineación.

- Árbol de levas, balanceador, eje intermediario

  - Reparar chaveteros, roscas y pistas de retén.

  - Rectificar muñones.

  - Rectificar levas.

  - Control de alineación.

- Tapa de cilindro

  - Reemplazar guías de válvulas.

  - Rectificar superficie de tapa y controlar altura de tapa.

  - Mecanizar y/o sustituir asientos de válvulas.  Controlar estanqueidad con vacuómetro.

  - Controlar altura de válvula respecto de la superficie.

  - Controlar altura sobresaliente de vástagos de válvulas.

  - Alesar alojamientos árbol de levas.

  - Reparar alojamientos de botadores.

  - Reparar roscas y espárragos.

  - Reparar asientos de precámaras.

  - Rectificar asiento y punta de la válvula.

  - Reemplazar resortes.

  - Reemplazar botadores.

  - Reemplazar bujes de balancines.

  - Reemplazar eje de balancines.

  - Rectificar superficie de contacto de balancín.

- Bielas

  - Rectificar alojamiento cojinete de biela.

  - Rectificar alojamiento buje de biela.

  - Colocar y alesar buje de biela.

  - Escuadrar biela.

  - Reemplazar bulones y tuercas de biela.

  - Escariar orificio de lubricación.

  - Controlar peso en balanza específica.

  - Armar biela con pistón.

- Volante

  - Rectificar asiento del disco.

  - Cambiar corona de arranque.

  - Reparar orificios y guías de fijación.

- Polea

  - Reemplazar polea.

- Compresor de aire

  - Rectificar y pulir cilindro.

  - Rectificar superficie de tapa.

  - Reemplazar válvulas.

  - Biela (ídem procedimiento II – 5 de bielas)

  - Reparar roscas y fisuras.

- Bomba de aceite

  - Controlar luces de engranajes.

  - Controlar válvula de sobrepresión.

  - Controlar chaveteros.

  - Rectificar superficie de tapa.

  - Armado y control en banco de prueba de presión y caudal.

- PRE-MONTAJE

- Lavado profundo de todas las piezas.

- Control de todos los repuestos a reemplazar de acuerdo al modelo de motor y muestras.

- Controlar luz de pistón y cilindro de acuerdo a normas de fabricación.

- Controlar alojamientos de biela y de bancada.

- Controlar tiraje de cojinetes de biela y bancada.

- Controlar  huelgo de aceite en cojinetes de biela y bancada.

- Montar cigüeñal.

- Controlar huelgo axial.

- Colocar inyectores de aceite.

- Colocar bielas.

- Controlar alturas de pistones respecto de superficie de block.

- Controlar juego axial y radial de ejes de levas, ejes balanceadores y eje intermediario.

Nota: es aconsejable en los motores con torque angular el reemplazo de los bulones previo al armado.